Položky rozpočtu prací:

1. Demontáž prvků (dřevěné obložení menzy dle vlastního uvážení)

2. Převoz demontovaných dílů do ateliéru

3. Petrifikace a konstrukční zpevnění trámové konstrukce a její napuštění

likvidačním a zároveň preventivním přípravkem proti dřevokaznému hmyzu (nejméně 5 nátěrů)

4. Petrifikace dřevěných prvků ponorem a jejich napuštění likvidačním a zároveň preventivním přípravkem proti dřevokaznému hmyzu, požadujeme nacenit i  ozáření

5. Rozšířený průzkum dochované polychromie – rozšíření sond za účelem zjištění stavu dochovanosti nejstarší vrstvy polychromie (menza, retábl) a u akantových rozvilin rámu zjištění stavu dochovanosti nejstarší metalové povrchové úpravy a stavu původních fragmentů zlacení pro definitivní rozhodnutí o koncepci jejich restaurování

6. Dořezby a doplnění všech chybějících prvků a truhlářské opravy

- nové vyřezání symbolu IHS na menze podle historické fotografie

- nová odolná krycí textilie na desku menzy

7. Tmelení, retuše a povrchové úpravy včetně nové povrchové úpravy:

7.1 Sejmutí stávající barevné úpravy na nejstarší barevnou vrstvu – verze I.

- restaurování nejstarší polychromie na menze, retáblu a obrazovém rámu

- na akantových rozvilinách kolem rámu, lištách nosného obrazového rámu a zlacených prvcích retáblu restaurování a rekonstrukce původního plátkového zlacení (prosíme nacenit kompletní rekonstrukci zlacení s předpokladem nulového dochování původního originálu na rozvilinovém rámu a lištách nosného obrazového rámu: verze A – zlacení na mixtion, verze B – zlacení na poliment na lesk)

- provedení nové polychromie svatostánku a dvou bočních stupínků podle původní polychromie retáblu, odstranění bronzových přetěrů na zlacených prvcích svatostánku

7.2 Restaurování stávající povrchové úpravy, sejmutí povrchových nečistot a zažloutlých laků – verze II.

- sejmutí druhotné bronzované úpravy na zlacených prvcích oltáře

- sejmutí zeleného nátěru a restaurování nejzachovalejší vrstvy metalové povrchové úpravy na akantových rozvilinách rámu (požadovaný materiál - plátky metalu na mixtion)

8. Převoz předmětů zpět do kaple

9. Sestavení oltáře, reinstalace všech prvků oltáře

10. Restaurátorská zpráva ve dvou výtiscích s fotodokumentací z průběhu prací + 2x CD s textem a fotografiemi

Částka celkem verze I.

Částka celkem verze I. včetně DPH

Částka celkem verze II.

Částka celkem verze II. včetně DPH