| č. | Název prvku | Popis prvku | Ks | Rozměry | Datace | Číslo fotografie | č. obr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dřevěná vnitřní stěna | Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. Kování: klička novodobá, štítky přelom 19. a 20. stol. Stěna | 1 | viz.obrázek | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.1/1,1/2,1/3. | 1 |
|  |  | odděluje vstupní spojovací krček od hlavní budovy. |  |  |  |  |  |
| 2 | Dřevěná vnitřní stěna | Vnitřní dřevěná stěna s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými plnými s vlysy a pevným půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. Kování kovové, cca 192040. Stěna odděluje hlavní schodiště od chodby v přízemí. | 1 | viz.obrázek | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.2 | 2 |
| 3 | Dřevěná vnitřní stěna | Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným půlkruhovým nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. Kování novodobé kovové. Stěna odděluje hlavní schodiště od chodby v patře. | 1 | viz.obrázek | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č. 3/1, 3/2 | 3 |
| 4 | Dřevěné dveře vnitřní, vstup na půdu | Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlové s křídly otevíravými s vlysy. Zárubeň dřevěná, obložková. Nátěr syntetický, odstín slonová kost | 1 |  | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.4 |  |
| 5 | Okno na schodišti | Vnitřní dřevěné okno pevně zasklené, s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. | 1 | viz.obrázek | Kopie z 20. stol.? | Foto č.5/1, 5/2 | 5 |
| 6 | Okno na schodišti | Vnitřní dřevěné okno pevně prosklené. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. | 1 | viz.obrázek | Asi kopie z 20. stol.? | Foto č.6/1, 6/2, 6/3 | 6 |
| 7 | Velká nika | Zděná nika na první podestě hlavního schodiště. Zakončená | 1 | viz.obrázek | 17.stol. | Foto č.7 | 7 |
|  |  | konchou. |  |  |  |  |  |
| 8 | Malá nika | Zděná nika na podestě vedlejšího schodiště. | 1 | viz.obrázek | 17 stol. | Foto č.8 | 8 |
| 9 | Obložková zárubeň | Vnitřní dřevěné obložení dveřního otvoru v nosné stěně. Obklad proveden z masivu s vlysy. Nátěr syntetický v odstínu slonové kosti. | 1 | viz.obrázek | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. |  | 9 |
| 10 | Obložková zárubeň | Vnitřní dřevěné obložení dveřního otvoru v nosné stěně. Obklad proveden z masivu s vlysy. Nátěr syntetický v odstínu slonové kosti. | 6 | viz.obrázek | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.10 | 10 |
| 11 | Dveře do pokojů | Vnitřní dřevěná křídla dvoukřídlových dveří zavěšených v dřevěné obložkové zárubni. Provedení plné z masivu s vlysy. Nátěr syntetický v odstínu slonové kosti. Kování | 6 | viz.obrázek | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.11 | 11 |
|  |  | novodobé. |  |  |  |  |  |
| č | Název prvku | Popis prvku | Kusů | Rozměry | Datace | Číslo fotografie | Číslo obrázku |
| 12 | Vchodové dveře | Dřevěné dveřní křídlo zavěšené v kamenné zárubni. Z vnitřní strany provedené s vlysy, v horní části erbem Lützowů. Z vnější strany rám | 1 | viz.obrázek | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.12/1, 12/2, 12/3 | 12a, 12b |
|  |  | se čtyřmi výplněmi. Kování novodobé. Závěsy původní. Dveře jsou osazeny ve vstupu z I.nádvoří |  |  |  |  |  |
|  |  | do spojovacího krčku. |  |  |  |  |  |
| 13 | Kamenné ostění | Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva, profilovaná s pravoúhlými uchy, materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu z I.nádvoří do spojovacího krčku. | 1 | viz.obrázek | 17 stol. | Foto č.13 | 13 |
| 14 | Dveře do zahrady | Kovové dveřní křídlo prosklené s ozdobnou kovanou mříží. Zavěšené do kamenné zárubně. Sklo čiré. Nátěr syntetický, odstín černá. | 1 | viz.obrázek | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.14/1, 14/2, 14/3 | 14 |
| 15 | Kamenné ostění | Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva, profilovaná s pravoúhlými uchy, materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu ze zahrady do spojovacího krčku. | 1 | viz.obrázek | 17 stol. | Foto č.15 |  |
| 16 | Vchodové dveře | Dřevěné dveřní křídlo zavěšené v kamenné zárubni. Kování novodobé. Z vnější strany rám se čtyřmi výplněmi. Kování novodobé. Závěsy původní. Dveře jsou osazeny ve vstupu ze zahrady do přízemí u kuchyně k vedlejšímu schodišti. | 1 | 1070x2130 | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.16/1, 16/2, 16/3, 16/4 |  |
| 17 | Kamenné ostění | Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva. Částečně zaomítnuta a | 1 | viz.obrázek | 17 stol. | Foto č.16/1 |  |
|  |  | zabarvena. Materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu ze zahrady do přízemí u kuchyně k vedlejšímu schodišti. Před vstupem venkovní vyrovnávací schodiště se čtyřmi pískovcovými stupni. |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Novodobá kopie dveří |  |  |  |  |  |
| 19 | Kamenné ostění | Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva, profilovaná s pravoúhlými uchy, materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu z II.nádvoří do chodby kuchyňského provozu. | 1 | Dveře 1200x2350 | 17 stol. | Foto č.19/1, 19/2 | 19 |
| 20 | Vchodové dveře | Dřevěné dveřní křídlo zavěšené ve zdi. Z vnitřní strany provedené se čtyřmi výplněmi. V horní části z vnější strany erb Lützowů. Kování novodobé. Závěsy původní. Dveře jsou osazeny ve vstupu z II.nádvoří do chodby šaten personálu. | 1 | Dveře 1130x2340 | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.10/1, 20/2 |  |
| 21 | Protýkaná mříž | Kovová mříž osazená ve špaletě oken v přízemí objektu | 32 |  | ? pol. 19.stol.? | Foto č.21/1, 21/2 | 21 |
| 22 | Okno v přízemí | Okno dřevěné zdvojené. Venkovní rám novodobá kopie, osazena za líc zdiva. Okno tříkřídlové s poutcem, křídla otevíravá ven, horní výklopné. Vnitřní rám s poutcem pro okno tříkřídlové, okna otevíravá dovnitř, | 36 | Venkovní rozměr otvoru 1130x1650 | Vnitřní rám, kování, kličky z období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.22/1, 22/2, klička a, závěs okna | 22 |
|  |  | horní křídlo sklopné. Kličky většinou novodobé. Výjimkou jsou kličky v jídelně – ozn. Typ a. Zasklení sklem čirým jednoduché. Nátěr oken syntetický bílý a slonová kost. Špaleta mezi rámy omítaná. |  |  |  |  |  |
| 23 | Kamenné ostění | Kamenická zárubeň (ostění) zazděného vstupního otvoru na II.nádvoří. Patrné zbytky patek a tvar podle trhlin v omítce. | 1 |  | 17 stol.? | Foto č.23 |  |
| 24 |  | Kamenická zárubeň (ostění) zazděného otvoru na II.nádvoří. | 1 |  | 17 stol.? | Foto č.24 |  |
|  |  | Patrné zbytky kamene v soklu zdiva. Zbytek pod omítkou. |  |  |  |  |  |
| 25 | Okno v krčku u kaple | Okno dřevěné zdvojené. Venkovní rám novodobá kopie, osazena za líc zdiva. Okno dvoukřídlové s poutcem, křídla otevíravá ven. Vnitřní rám s | 36 | Viz. Obrázek | Vnitřní rám, z období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.25,13 | 25 |
|  |  | poutcem pro okno dvoukřídlové, okna otevíravá dovnitř. Nátěr oken |  |  |  |  |  |
|  |  | syntetický bílý a slonová kost. Zasklení sklem čirým jednoduché. Špaleta mezi rámy omítaná. |  |  |  |  |  |
| 26 | Schodiště | Hlavní dvouramenné schodiště vedoucí z přízemí do patra a následně na půdu hlavní budovy. Stupně, podstupnice a dolní mezipodesta obloženy dřevem. |  | Šířka schodiště 1720 až 1790mm, počty stupňů v ramenech | přelom 19. a 20. stol.? | Foto č.26/1, 26/2, 23/3, 26/4 | 26 |
|  |  |  |  | 15, 14, 14, |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. |  |  |  |
| 27 | Okno v patře | Okno dřevěné zdvojené. Venkovní rám novodobá kopie, osazena za líc | 36 | Venkovní rozměr otvoru | Vnitřní rám, kování, kličky z období | Foto č.27, klička b, c, d, e | 27a, 27b |
|  |  | zdiva. Okno tříkřídlové s poutcem, křídla otevíravá ven, horní výklopné. Vnitřní rám s poutcem pro okno |  | 1130x1650 | Lützowů, přelom 19. a 20. stol. |  |  |
|  |  | čtyřkřídlové, okna otevíravá dovnitř, |  |  |  |  |  |
|  |  | horní křídlo sklopné. Místy vnitřní |  |  |  |  |  |
|  |  | okno dvoukřídlové, otevíravé. Kličky |  |  |  |  |  |
|  |  | novodobé a kovové z přelomu stol. – |  |  |  |  |  |
|  |  | ozn. Typ b, c, d, e. Zasklení sklem čirým jednoduché. Nátěr oken |  |  |  |  |  |
|  |  | syntetický bílý a slonová kost. Špaleta mezi rámy omítaná. |  |  |  |  |  |
| 28 | Erb na fasádě | Alianční erb Lützowů umístěný pod římsou na fasádě I.nádvoří | 1 |  | Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol. | Foto č.28 |  |
| 29 | Soubor prvků | Soubor dveří druhotně použitých v půdním prostoru jako dřevěné příčky |  |  | Cca ½ 19.stol. |  |  |