# Souhrnná technická zpráva

Akce: „Zahradní altán p.č. 248/6 Žampach“

Investor: Domov pod hradem Žampach, Žampach 1

Vypracoval: ing. David Millich

Datum: 6/2015

## Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení:

Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Tato stavba je novostavbou altánu. Parcela je ve sklonu. Stavba se nachází na zahradě u domů pro chráněné bydlení.

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Stavba je umístěna v obci Žampach v její okrajové části. Jedná se o altán s půdorysnými rozměry 6,0 x 3,5 m. Stavba je zděná z tvárnic ztraceného bednění s dřevěným krovem. Střecha je sedlová s krytinou z plastové krytiny ve vzoru česká šablona.

Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Nosné zděné pilíře objektu jsou založeny na patkách z prostého betonu, na ně jsou vyzděny spodní části pilířů z tvárnic ztraceného bednění. V úrovni podlahy budou pilíře ve svém průřezu opatřeny nátěrem hydroizolační stěrkou. Dále pokračují opět pilíře z tvárnic ztraceného bednění. Mezi pilíře je vyzděna stěna z tvárnic ztraceného bednění, která ohraničuje půdorys altánu.

Na pilířích jsou položeny průvlaky a na ně dřevěný krov s dvojitými kleštinami bez vaznic.  Na krokvích je prkenný záklop a na něm je položená krytina s hydroizolací.

Opláštění tvoří dřevěná prkna (palubky) na pero a drážku, které jsou přišroubovány ke svislým sloupkům. Tyto sloupky jsou kotveny do stěny z tvárnic ztraceného bednění pomocí kovových patek. Mezi prkny a stěnou z tvárnic ztraceného bednění zůstane cca 5 cm mezera. Na stěně pod prkennou stěnou bude umístěn plech s okapničkou.

Podlaha altánu bude provedena z betonové dlažby dle výběru investora.

Do objektu je přístup ze štítové strany.

Dveře jsou dřevěné laťkové dvoukřídlové.

Oplechování je provedeno z poplastovaného plechu. Dešťové vody jsou odvedeny na terén.

Terén je v horní části svahu upraven a je vytvořena rýha odvádějící vodu do nově zbudovaného žlabu z betonových žlabovek, kudy voda teče na terén.

Některé části spodní části altánu jsou dosvahovány zeminou.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba altánu využívá stávající stav dopravní infrastruktury a napojuje se na stávající chodník.

Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Dopravní infrastruktura zůstane nezměněna. Stavba se nevyskytuje na poddolovaném území.

Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba neovlivňuje negativně životní prostředí. V blízkosti altánu stojí lípa, které bude nutné nejprve odborně ořezat korunu, aby nekolidovala s altánem. Při výstavbě je nutné dbát na ochranu kořenů lípy a neobsypávat kmen stromu.

Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Jedná se o novostavbu altánu, kde je nutný z jedné strany bezbariérový přístup, který je zajištěn vhodným vysvahováním terénu.

Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Byly použity průzkumy zeminy z výstavby domků pro chráněné bydlení a počítáno s  jíly a skalnatým podložím.

Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Poloha stavby je jednoznačně daná hranicí pozemku a vzdálenostmi od okolních objektů. Výšková úroveň je brána od úrovně okolního terénu.

Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba není členěna.

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení

Stavba nemá vliv na okolní pozemky. Okolí stavby bude po jejím dokončení upraveno.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí platnými zákony a vyhláškami, zejména zákon č. 309/2006 sbírky.